11.01.2019г.

Мойка самообслуживания открытого типа на улице 
(5 постов)

Требования:

- Площадь: размер 1 моечного бокса 7х5 м, размер техпомещения  (контейнера) 7х5 м; общая 15 соток (60х25 м)

- Форма собственности земельного участка: долгосрочная аренда, собственность, возможность размещения в соответствие с градостроительным зонированием (согласно документации), или внесение изменений

- Удаленность от жилой зоны: не менее 50 метров

- Вода: 5.4 м3/час (50 тонн в день), давление 2-4 бар

- Электричество: трехфазное электричество 380 В, максимальная мощность – 50 кВт

- Канализация: наличие

- Газ: 15 м3/час, мощность котла 100 кВт

- Дизельное топливо: 3000-3500 литров в месяц

Для того, чтобы запустить мойку самообслуживания (МСО) вам нужно:

- Строительные работы 
- прокопать колодцы под каждым постом и 3 колодца для системы очистки воды после мойки (см фото ниже)
- залить бетонную плиту под постами
- сделать теплый пол под постами, чтобы вода зимой не замерзала на полу

подготовка фундаментов, обустройство отстойников, пескоулавливателей, теплого пола, устройство гидроизоляции, ливневых стоков, подвод коммуникаций, бетонные работы, фундамент, арматура д 12-16: 8520 кг, Бетон кл В15: 105,7 м3).

Вы можете нанять своих строителей (мы пришлем чертежи).
Цена строительства профессиональными строителями ~ 1.800.000 руб.

- Если участок для МСО вы арендуете, стоит подумать над вариантом не лить бетонное основание, а заказать бетонные плиты с уже сделанными внутри теплым полом. Это дороже, но в дальнейшем эти плиты можно перевезти на новый участок, если вы решите съехать, или вас попросят съехать после окончания срока аренды.
Цена – 1.800.000 руб.

- Навес из металлоконструкции

- Мы рекомендуем сделать оцинкованную металлоконструкцию и сверху покрытие поликарбонат 10 мм. При размещение поликарбоната сверху солнечный свет проходит сквозь и в дневное время внизу автовладельцам лучше видно грязь и что мыть на своем авто. Помимо этого сама мойка становится более светлой и презентабельной. Водосток  заложен в конструкции.

Цена с монтажом на 5 постов с навесом над контейнером/техпомещением – 850.000 руб.



Мы также рекомендуем делать 5 постов так, чтобы крайний пост был без крыши для возможности мойки высоких автомобилей (см. фото ниже). Это позволит вам сэкономить на навесе на 5 посту, но функционально у вас также будет 5 постов

- Можно в начале пойти по экономварианту – не делать навес, а сделать сборную конструкцию А-профиль (см. фото ниже), вверху к которой будут площадки для крепления поворотных консолей. 


Цена - 200.000 руб.

- Техническое помещение из сэндвич-панелей 
минимум 2 на 3, а правильно 5 на 6 метров - для размещение компрессора+отопительного котла+оборудование для работы с оборотной водой+накопительные баки для воды+оборудование для осмоса+оборудование для умягчение воды и т.д.

- Вы делаете/заказываете одно большое помещение 5 на 6 метров. Делите его пополам. В одном у вас находится администратор с возможностью спать ночью, со столом, кассой. Вторая половина – это техническое помещение для размещения оборудования.
Цена 1 большого контейнера с электрощитовой и электроразводкой - 500.000 руб.

- Можно сделать эконом-вариант – это заказать 2 утепленных контейнера-бокса для шиномонтажа/строителей – каждый размером 6.00х2.45х2.45 метров. В одном разместить помещение для администратора с окном  дверью и электроразводкой (см. фото ниже), а в другом оборудование для МСО.




Фото блок-контейнера для оборудования снаружи (см. ниже)



Фото блок-контейнера c оборудованием (см. ниже)
 
 
Цена 2 блок-контейнеров - 250.000 руб.

- Установить 6 терминалов с оборудованием МСО 
 Вам нужно выбрать будете ли использовать воск и осмос. Терминал ECO экономвариант (с фунциями пена и вода без функции воск и осмос).

Шкаф Eco: 328.000 руб.

- Многофункциональный шкаф с купюроприемником и монетоприемником

- Регулируемая подача активной пены

- Регулируемая подача воды

- Подача сжатого воздуха

Шкаф Pro: 450.000 руб.

- Многофункциональный шкаф с купюроприемником и монетоприемником

- Управление функциями c помощью пьезокнопок

- Регулируемая подача активной пены

- Регулируемая подача воды

- Регулируемая подача воска

- Регулируемая подача обессоленной воды (осмос)

Пылесос для сухой и влажной уборки (2 поста): 250.000 рублей

- Многофункциональный шкаф с монетоприемником

- Управление функциями с помощью пьезокнопок

- Система очистки сточной воды: от 80.000 руб.

- Система обратного осмоса с накопительной емкостью и станцией подкачки: 280.000 руб.

- Система водоподготовки (умягчения) с буферными емкостями: 320.000 руб.

- Компрессор воздушный (лучше вертикальный – меньше места занимает): 88.000 руб.

- Газовый котел или Дизельный котел

Комплект допаксессуаров на один пост со скидкой 24%: 46.266 руб. (цена действует при условии покупке терминалов)

- консоли 2 шт.

- пистолет высокого давления (пистолет распылительный с термозащитой, 600 мм) 1 шт.

- пистолет пенный 1 шт.

- шланги (8-2 10м) 4 шт.

- прищепки для ковриков 4 шт.

- колчан напольный 2 шт.

- пистолет продувочный + шланг витой (DG-10B-1+8221577) 1 шт.

- Пылесос
1 из 50 моющихся пользуются пылесосом. Можно спорить, но по нашем мнению можно ставить 1 однопостовой пылесос. Можно двухпостовой – он дороже, но скорее всего случаев, когда одновременно 2 шланга будет задействовано будет даже летом не часто.
Цена однопостового – 70.000-150.000 руб.
Цена двухпостового – 250.000 руб.

- Освещение и электропроводка 
На каждый пост нужно 4-6 светодиодные лампы. Чем больше и мощнее, тем лучше.
Цена – 60.000-100.000 руб.

- Рекламная конструкция

- Световой короб (высота букв 50 см – слово мойка самообслуживания)
Цена - 100.000-200.000 руб.

- или баннер 1 на 10 метров и подсветка 4 мощными светодиодными прожекторами по 100вТ
Цена - 17.000 руб.

Мойка самообслуживания – это конструктор
Вам нужно выбрать решение по каждому из вышеперечисленных пунктов.

ИТОГО:  цена под ключ 6 постов с хорошим навесом: от 5.500.000 руб. 

Сумма не включает в себя обустройство подъездных путей, котел. 
Гарантия 18 месяцев.

Вы можете заказать у нас все под ключ или отдельные позиции.
Успехов. Звоните!


С уважением,

Начальник отдела «Моечное оборудование»
компании «ИНЖТЕХсервис»
Корецкий Андрей Павлович 

тел.: +7(495) 212-91-13
e-mail: 27@trat.ru 
www.trat.ru

Рентабельность 5-ти постовой мойки

Сумма выручки за одну мойку - 150 руб.

Выручка на одном посту, за месяц (50 машин в день) – 225.000 руб.

Валовой  доход от всей мойки – 1.125.000 руб. в месяц

Сумма расходов в месяц – 200.000 руб.:

- вода-канализация – 20.000 руб.

- электричество в зимний период 30.000 руб.

- заработная плата оператора 45.000 руб.

- моющие средства – 100.000 руб.

Доход, за месяц ~ 900.000 руб.

Спецификация оборудования:

- Контроллер управления с гибким интерфейсом настроек на русском языке.

- Купюроприемник (10-1000 руб.)

- Монетоприемник (10 руб.)

- Светодиодная подсветка

- Влагозащищенные кнопки

- Безопасное напряжение управления (5 В)

Аппарат высокого давления:

- Модуль высокого давления HAWK (Италия) 200 бар, 15 л/м.

- Байпасная система Suttner (Германия)

- Манометрический датчик PA (Италия)

- Эластичная муфта Interpump (Италия)

- Электродвигатель 4 кВт (Италия)

- Управляющие э/м клапана AW (Италия)

Дозирующая система:

- Дознасос Injecta (Италия)

- Инжектор Suttner (Германия)

- Управляющие химостойкие э/м клапана Burkert (Германия)

Пантограф нержавеющий (поворотная консоль):

- Поворотный механизм Mosmatic (Швейцария)

- Рукав высокого давления с защитой от перегиба Simperit (Италия)

Пистолет высокого давления:

- Рукоять высокого давления Suttner (Германия)

- Ствол 800 мм Suttner (Германия)

- Форсунка высокого давления Lehcner (Германия)

Пенопистолет:

- Рукоять высокого давления Suttner (Германия)

- Пеноствол 500 мм Suttner (Германия)

- Продувочный пистолет + витой шланг

- Магистрали высокого давления – гибкие армированные рукава 2SN-DN8 Simperit (Италия) с оконцовками М22х1,5 – 1 комплект

- Силовой блок управления аппаратами высокого давления, дозирующими насосами, электромагнитными клапанами 1 штука