ТОННЕЛЬНЫЙ АВТОМОЕЧНЫЙ КОМПЛЕКС

MINIMAX (Италия)

MINIMAX

Оборудование адаптировано к всесезонной эксплуатации и полностью готово к поставке. Мойка предназначена для обслуживания легковых автомобилей шириной 2,2 м и высотой не более 2,3 м. Максимальная производительность – 30 авто/час.  Поддерживает 7 программ

ФУНКЦИИ И КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Секция въезда со светофором позиционирования

- Буксирующая система автомобилей

- Вертикальные половинчатые щетки

- Щеточный блок из трех щеток, сопровождающих автомобиль на 2м

- Система сушки Air Plus

- Секция выезда со светофором

Дополнительная комплектация:

- Арка нанесения размягчителя грязи “Emollient”  (только для версии Edition)

- Арка высокого давления (только для версии Edition)

- Горизонтальные щетки для мойки колесных дисков и порогов (только для версии Smart и Edition)

Преимущества:

- Опыт производителя – СЕССАТО производит автоматические мойки 50 лет

- Максимальная производительность при минимальных размерах

- Новый привлекательный дизайн.

- Инновационная система VBC (Vectoral Brush Control) контроль прижима щеток

- Высокое качество мойки

Комплекс  сочетает в себе современные технологии и простоту в эксплуатации. Все функции комплекса полностью автоматизированы, запуск конвейера производится автоматически после поступления команды с пульта или платежного терминала (поставляется по запросу). После прохождения автомобилем фотоэлектрического датчика, автомобиль подвергается последовательной обработке при движении сквозь арки тоннеля.

выполняет следующие процессы мойки:

Предварительное замачивание (нанесение активных реагентов

Предварительную мойку высоким давлением, в том числе

бесконтактную мойку

Мойку колес со щетками (2 щетки)

Пенную ванну

Мойку кузова со щетками и шампунем (3 щетки)

Нанесение воска

Воздушную сушку

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Габариты автомобиля и производительность |  |
| --- | --- |
| Максимальная высота автомобиля | 2,30 м |
| Максимальная ширина автомобиля | 2,20 м |
| Производительность | 30 авто/час |
| Энергоснабжение/ энергопотребление |  |
| Электропитание | 380 В/ 3 фазы/ 50 Гц/ |
| Общая установленная мощность | 25,0 кВт |
| Водоснабжение/ Воздух |  |
| Водоснабжение | 100 л/мин. (3 атм), R1 1/4” |
| Минимальное давление воды | 3,5 атм |
| Давление воздуха / расход (минимальные) | 7 атм, R3/8” |
| Расход воды/ энергии и химических компонентов |  |
| Вода | ~ 450 л/авто |
| Реагент для замачивания (в среднем на 1 авто) | ~ 12 г/авто |
| Шампунь (в среднем на 1 авто) | ~ 40 г/авто |
| Воск (в среднем на 1 авто) | ~ 30 г/авто |
| Электроэнергия | ~ 1.3 кВт*ч/авто |

Автоматический конвейерный автомоечный комплекс

MINIMAX EDITION выс=230 шир=220 длинна конвейера 16,40 м

|  | Описание | кол-во | цена | сумма |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | MINIMAX EDITION (мах) | 1 | € 102 500 | € 102 500 |
|  | В составе: |  |  |  |
|  | Светофор на въезде и выезде | 1 |  |  |
|  | Секция въезда на конвейер | 1 |  |  |
|  | Пара фотоэлементов | 3 |  |  |
|  | Арка предварительного замачивания | 1 |  |  |
|  | Арка нанесения размягчителя грязи “Emollient” | 1 |  |  |
|  | Арка высокого давления | 1 |  |  |
|  | Горизонтальные щетки для мойки колесных дисков и порогов | 2 |  |  |
|  | Арка нанесения шампуня | 1 |  |  |
|  | Вертикальные половинчатые щетки | 2 |  |  |
|  | Моечная группа + Комплект полиэтиленовых щеток (1 вертик.+2 горизонт.) | 1 |  |  |
|  | Арка воск | 1 |  |  |
|  | Воздушная сушка 2x3кВт + 2x5кВт 400/50 | 1 |  |  |
|  | Щит процессорного управления 400/50 | 1 |  |  |
|  | Секция конвейера 3000 мм | 5 |  |  |
|  | Кнопочный пульт управления | 1 |  |  |
|  | Мотор с редуктором | 1 |  |  |
|  | Секция выезда с конвейера | 1 |  |  |
|  | Опции |  |  |  |
|  | Комплект сверх мягких щеток Carlite + полущетки Carlite | 1 | € 6 520 | € 6 520 |
|  | Монтажный комплект трубопроводной обвязки | 1 | € 1 500 | € 1 500 |
|  |  | Итого С НДС 18% |  | € 110 520 |

МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ И ПУСКО-НАЛАДКА

Перед установкой оборудования необходимо выполнить детальный проект привязки к участку и разработку технической документации для выполнения строительных и монтажных работ.

Для монтажно-наладочных работ на площадку заказчика направляется монтажная группа поставщика. На месте производится установка и отладка комплекса с программированием функций. Производится обучение персонала заказчика.

Стоимость монтажных работ 8.000 €

Сроки выполнения работ до 20 рабочих дней при условии готовности подводящих коммуникаций и выполнении фундаментных работ в соответствии с установочными требованиями.

Документация: 	Сертификат соответствия ГОСТ-Р, руководство по эксплуатации, технические чертежи.

Условия поставки: 	DDP Москва. Доставка оборудования на площадку заказчика рассчитывается отдельно.

Срок поставки: 	8-12 недель с момента поступления аванса на расчетный счет поставщика.

Условия оплаты:

За Товар:	50% - предоплата для открытия заказа,

40% - по уведомлению о готовности отгрузки на заводе производителя,

10% - передотгрузкой оборудования со склада.

За Монтаж:	60% - преоплата перед выездом специалистов

40% - после подписания Акта ввода в эскплуатацию

Гарантия: 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию, но не более 18-ти месяцев от даты поставки.

Срок действия предложения до 60 дней.

По истечении указанного срока запросите подтверждение калькуляции по данному ТКП.

С уважением,

Корецкий Андрей Павлович

Руководитель проектов Автоматических моек

компании «ИНЖТЕХсервис»

тел.: (495) 7417070 доб. 235

мобильный: 8 (903) 74-212-75

e-mail: koretsky@engtech.ru

www.engtech.ru

Конструкция с крышей и обвесом для уличного размещения

| Структура алюминевая конструкция 15м с крышей для уличного размещения с кабелями | € 31 500 |
| --- | --- |
| Структура: алюминевая конструкция 9м с крышей и сендвич панелями для уличного размещения с кабелями | € 45 500 |
| Структура алюминевая конструкция 15м с крышей и стенами из стекла для уличного размещения с кабелями | € 70 500 |